テスト項目 改訂版 に関する質問への回答

signup.html のテスト仕様書について寄せられた質問に回答します。あわせて、各テストを DevTools でどう実施するかの手順を記載しています。

A章について

Q. 「#form-error が非表示のとき、空の赤枠が残らないか（hidden 属性が効いているか）」とは？ 画面上での操作で確認することか？

A. CSS の作り込みの確認です。画面上の目視だけで確認できます。

#form-error には見た目を整えるため display: grid を指定しています。この指定は放っておくと HTML の hidden 属性を打ち消してしまい、中身が空でも赤い枠だけが常に表示されたままになります（そのため CSS 側で .form-error[hidden]{display:none} を入れて打ち消しています）。

確認方法：signup.html を開いた直後（まだ何も送信していない状態）で、赤い枠や帯が一切見えていなければ正常です。特別な操作は不要で、初期表示を見るだけです。

✓ 正常：初期表示で赤い枠は見えない

✕ 不具合：何も操作していないのに空の赤い帯が最初から見えている

B章について

Q. 「サーバーにリクエストが飛ばないことを Network タブで確認する」とあるが、Network タブ上の表示がどうであれば問題ないか？

A. 不正な値で「登録する」を押したとき、一覧に signup の行が追加されなければ正解です。

B章は「送信前にフロント側で弾くので、サーバーへの通信が発生しないこと」を確認するテストです。

✓ 正常：signup の行が新しく増えない（フロントで弾けている）

✕ 不具合：signup の行が出る（検証をすり抜けてサーバーまで飛んでいる）

確認手順は後半の「DevTools 操作ガイド：Network タブ」を参照してください。

Q. 「空扱いでエラー（trim が効いているか）」の trim とは？

A. 入力の前後にある空白（スペース）を取り除く処理のことです。

氏名欄にスペースだけを入力した場合、trim をかけると中身が空になるため「未入力」として扱われます。「スペースだけ入れて登録」を防ぐための処理で、これが効いていれば空欄と同じエラーが出ます。

Q. 氏名で51文字以上、パスワードで73文字以上を入力しても「50/72文字以内で〜」の表示が出ない（入力自体が止まる挙動は確認できた）。

A. これは不具合ではなく、正常な挙動です。

氏名欄には maxlength="50"、パスワード欄には maxlength="72" が設定されており、上限を超える文字はそもそも入力できないよう物理的に止めています。入力できない以上、エラーメッセージを出す必要がありません。

つまりこの項目で確認すべきは「エラーメッセージが出ること」ではなく、「51文字目・73文字目が入力できずに止まること」です。それが確認できているなら合格です。

エラーメッセージが出るのは maxlength をすり抜けた場合（API を直接叩くなど）の保険で、そちらは E章の curl テストで確認します。仕様書の但し書き「（maxlength で入力自体が止まる挙動も確認）」が、まさにこの状態を指しています。

Q. 「役割未選択（DevToolsでchecked外す）」→「#form-error に『入力の内容をご確認ください』＋役割メッセージ」はどこで何を確認すればよいか？

A. 画面操作では両方とも未選択の状態を作れないため、DevTools の Console から強制的に選択を外して確認します。

signup.html は初期状態で「お薬を飲む本人として」が選ばれているため、通常操作では無選択状態になりません。次の手順で確認します。

1. signup.html を開き、F12 で DevTools を開く

2. 上部タブから Console を選ぶ

3. 次の1行を貼り付けて Enter（両方の役割の選択が外れる）

document.querySelectorAll('input[name="role"]').forEach(r => r.checked = false)

4. 画面の「登録する」を押す

5. #form-error に「入力の内容をご確認ください」と役割のメッセージが表示されれば正常

※ これは通常のユーザー操作では起こりえない状況を無理に作るテストのため、優先度は低めです。時間がなければ省略しても構いません。

DevTools 操作ガイド（基本）

今回のテストは「画面を見るだけ」のものと「DevTools で中を覗く/いじる」ものが混在します。使うタブごとに手順をまとめます。

■ 開き方

signup.html を表示した状態で F12 キー（または画面を右クリック →「検証」）。横か下にパネルが開きます。上部のタブを切り替えて使います。

■ Network タブ（通信を見る）― B章・E章

1. DevTools 上部で Network タブを選ぶ

2. タブを開いたまま、画面で「登録する」を押す

3. 一覧に signup の行が出るかを見る。出た場合は行をクリックすると詳細が見られる

- B章（不正値）：signup の行が出なければ正常

- E章（既存メール）：signup の行が出て、Status 列が 409 なら正常

- 行をクリック →「Response」で、返ってきた中身（error や code）を確認できる

■ Elements タブ（HTMLの状態を見る）― 「aria-invalid」の確認

1. DevTools 上部で Elements タブを選ぶ

2. 左上の要素選択アイコン（矢印つき四角）をクリック

3. 画面上のエラーが出ている入力欄をクリック

4. ハイライトされた <input> に aria-invalid="true" が付いているか目視。修正後に外れるかも確認

■ Console タブ（値の確認・命令の実行）― 役割未選択テスト等

1. DevTools 上部で Console タブを選ぶ

2. 下部の入力欄にコマンドを貼り付けて Enter

役割の選択を外す（上記Q参照）:

document.querySelectorAll('input[name="role"]').forEach(r => r.checked = false)

API_BASE_URL の値を確認する（NETWORK_ERROR の切り分け時）:

window.APP_CONFIG.API_BASE_URL

■ Application タブ（保存データを見る/消す）― 事前準備・D章

1. DevTools 上部で Application タブを選ぶ（隠れていれば » から）

2. キャッシュ削除：左メニュー Storage →「Clear site data」ボタン

3. 保存確認：左メニュー Local Storage → 対象サイトを選び、session / user / profile のキーがあるか確認

■ ハード再読み込み（修正が反映されないとき）

ファイルを上書きしたのに変化がない場合、DevTools を開いた状態でブラウザのリロードボタンを右クリック →「キャッシュの消去とハード再読み込み」を選ぶと、キャッシュを無視して取り直します（キーボードなら Ctrl+Shift+R）。